#include <Wire.h>

#include <WiFi.h>

#include <WiFiUdp.h>

#include "Adafruit_VL53L0X.h"

#include "driver/rmt_tx.h"

#include "driver/rmt_encoder.h"

#include "esp_err.h"

// ================= 硬件固定物理参数（保留，测距不再使用）=================

#define D0 173.0

#define H0 120.0

// ================= 线性拟合系数（从第二段）=================

#define L_A 0.909

#define L_B -13.64

#define R_A 0.962

#define R_B -5.77

#define T_A 0.900

#define T_B -7.00

// ================= WiFi 配置 =================

const char* ssid = "ESP32_TEST";

const char* password = "12345678";

WiFiUDP udp;

IPAddress targetIP(192, 168, 4, 2);

const int udpPort = 4210;

// ================= I2C 引脚 =================

#define SDA_PIN 8

#define SCL_PIN 9

// ================= VL53L0X 引脚 =================

#define XSHUT_L 4

#define XSHUT_R 5

#define XSHUT_T 6

Adafruit_VL53L0X sL, sR, sT;

// ================= 步进电机引脚 =================

#define STEP_PIN 16

#define DIR_PIN 17

rmt_channel_handle_t rmt_chan = NULL;

rmt_encoder_handle_t copy_encoder = NULL;

rmt_symbol_word_t step_waveform;

bool rmt_transmit_started = false;

// ================= 读VL53（按第二段逻辑，无效返回999）=================

float readVL53(Adafruit_VL53L0X &s)

{

VL53L0X_RangingMeasurementData_t m;

s.rangingTest(&m, false);

if (m.RangeStatus != 0)

return 999.0;   // 无效值

return m.RangeMilliMeter;

}

// ================= 初始化3个VL53（通过XSHUT分配地址）=================

void initSensors()

{

pinMode(XSHUT_L, OUTPUT);

pinMode(XSHUT_R, OUTPUT);

pinMode(XSHUT_T, OUTPUT);

digitalWrite(XSHUT_L, LOW);

digitalWrite(XSHUT_R, LOW);

digitalWrite(XSHUT_T, LOW);

delay(20);

digitalWrite(XSHUT_L, HIGH);

delay(10);

sL.begin();

sL.setAddress(0x30);

digitalWrite(XSHUT_R, HIGH);

delay(10);

sR.begin();

sR.setAddress(0x31);

digitalWrite(XSHUT_T, HIGH);

delay(10);

sT.begin();

sT.setAddress(0x32);

}

// ================= WiFi AP 初始化 =================

void initWiFi()

{

WiFi.softAP(ssid, password);

udp.begin(udpPort);

Serial.print("AP IP: ");

Serial.println(WiFi.softAPIP());

}

// ================= 读取并发送UDP数据（线性拟合）=================

void readAndSend()

{

float rawL = readVL53(sL);

float rawR = readVL53(sR);

float rawT = readVL53(sT);

// 使用第二段的线性公式计算最终距离

float outL = L_A * rawL + L_B;

float outR = R_A * rawR + R_B;

float outT = T_A * rawT + T_B;

String msg = "FRUIT,L=" + String(outL) +

",R=" + String(outR) +

",T=" + String(outT) + "#";

udp.beginPacket(targetIP, udpPort);

udp.print(msg);

udp.endPacket();

Serial.println(msg);

}

// ================= RMT 初始化（硬件脉冲输出）=================

void initRMT()

{

rmt_tx_channel_config_t cfg = {

.gpio_num = (gpio_num_t)STEP_PIN,

.clk_src = RMT_CLK_SRC_DEFAULT,

.resolution_hz = 1000000,

.mem_block_symbols = 64,

.trans_queue_depth = 4,

.flags = {}

};

ESP_ERROR_CHECK(rmt_new_tx_channel(&cfg, &rmt_chan));

ESP_ERROR_CHECK(rmt_enable(rmt_chan));

rmt_copy_encoder_config_t enc_cfg = {};

ESP_ERROR_CHECK(rmt_new_copy_encoder(&enc_cfg, &copy_encoder));

Serial.println("RMT INIT OK");

}

// ================= 设置步进频率 =================

void setStepFreq(uint32_t freq)

{

if (freq < 50) freq = 50;

if (freq > 10000) freq = 10000;

uint32_t period_us = 1000000 / freq;

uint32_t half = period_us / 2;

if (half < 1) half = 1;

if (half > 65535) half = 65535;

step_waveform.level0 = 1;

step_waveform.duration0 = half;

step_waveform.level1 = 0;

step_waveform.duration1 = half;

rmt_transmit_config_t tx_cfg = { .loop_count = -1 };

ESP_ERROR_CHECK(

rmt_transmit(rmt_chan, copy_encoder, &step_waveform, sizeof(step_waveform), &tx_cfg)

);

rmt_transmit_started = true;

Serial.printf("STEP Freq set to %d Hz\n", freq);

}

// ================= setup =================

void setup()

{

Serial.begin(115200);

delay(1000);

pinMode(DIR_PIN, OUTPUT);

digitalWrite(DIR_PIN, HIGH);   // 设定方向

Wire.begin(SDA_PIN, SCL_PIN);

initSensors();

initWiFi();

// 不再进行零偏标定

initRMT();

setStepFreq(4000);

Serial.println("SYSTEM READY");

}

// ================= loop =================

void loop()

{

static unsigned long lastSend = 0;

if (millis() - lastSend >= 50)

{

lastSend = millis();

readAndSend();

}

}